Guía Pedagógica del Docente

Visualizador Interactivo de Filtrado Rápido

Algoritmos Overlap-Add (OLA) y Overlap-Save (OLS)

Procesamiento Digital de Señales

Guía paso a paso para clase magistral con demostración en vivo

| Duración | Pestañas | Nivel |
| --- | --- | --- |
| ~30 minutos | 3 pestañas | DSP Intermedio |

# Preparación Antes de Clase

Realiza estos pasos con al menos 5 minutos de anticipación para evitar interrupciones técnicas.

| 1 | Activar el entorno conda • Abre una terminal y ejecuta: conda activate ola-ols • Verifica que el prompt cambie a "(ola-ols)" |
| --- | --- |
| 2 | Lanzar la aplicación • Navega a la carpeta del proyecto: cd ruta/al/OLA_OLS_app • Ejecuta: python visualizador_conv.py • Debería abrirse la ventana con 3 pestañas visibles |
| 3 | Ajustar la ventana • Maximiza la ventana o proyectala a pantalla completa • Verifica que los 3 gráficos de la Pestaña 3 sean legibles desde el fondo del aula • Si el texto se ve pequeño, agranda la ventana antes de comenzar |

Consejo técnico

Si la aplicación cierra inesperadamente, simplemente vuelve a ejecutar el mismo comando. El estado de la señal se regenera automáticamente al iniciar.

# Acto 1 — ¿Cómo Funciona la Convolución?

Pestaña: "1. ¿Cómo Funciona la Convolución?"   |   Duración estimada: 8–10 minutos

## Objetivo didáctico

Que el alumno vea con sus propios ojos la diferencia geométrica entre convolución lineal y circular antes de hablar de FFT o bloques. La pregunta que debe quedar flotando al final del acto es: "¿cuándo coinciden ambas?"

## Pasos en pantalla

| 1 | Configurar señales pequeñas • Usa x[n] de longitud 5 y h[n] de longitud 4 (valores por defecto) • Cambia N circular a 6 (con L=5 y M=4 se tiene L+M−1=8 > N=6, lo que provoca aliasing) • Haz clic en "Generar Señales" |
| --- | --- |
| 2 | Mostrar el estado inicial • Señala el panel izquierdo (circular): las dos señales sobre el cilindro 3D • Señala el panel derecho (lineal): h[n] al costado de x[n] en una recta • Pregunta a la clase: ¿qué diferencia visual ven entre ambas representaciones? |
| 3 | Avanzar paso a paso • Presiona "Siguiente Paso >>" 5 o 6 veces lentamente • En el panel lineal: muestra cómo h[n] se desliza y el área de solapamiento crece • En el panel circular: muestra cómo el cilindro rota y los puntos destacados en negro marcan el origen • Señala el resultado acumulado en los gráficos inferiores de cada panel |
| 4 | Lanzar la pregunta central • Completa todos los pasos hasta que el botón se deshabilite • Muestra que los resultados finales son distintos • Pregunta: ¿bajo qué condición sobre N coincidirían exactamente? • No respondas todavía — reserva la respuesta para el Acto 2 |

Punto clave a destacar

La convolución circular envuelve los extremos de la señal — como si el último elemento fuera vecino del primero. La lineal no. Eso es exactamente lo que genera el aliasing temporal cuando N es insuficiente.

# Acto 2 — Lineal vs. Circular vía FFT

Pestaña: "2. Lineal vs. Circular (vía FFT)"   |   Duración estimada: 8–10 minutos

## Objetivo didáctico

Cerrar la pregunta abierta del Acto 1: demostrar visualmente que la convolución circular iguala a la lineal exactamente cuando N ≥ L_x + M − 1. Anclar esta condición como la justificación del zero-padding.

## Pasos en pantalla

| 1 | Mostrar el caso insuficiente (aliasing) • El combo FFT (N) empieza en 64 — dejalo así • Señala que la línea roja punteada no coincide con la azul • El texto "¡Aliasing!" en rojo aparece en el gráfico • Explica: la circular "contamina" muestras del inicio con la cola de la señal |
| --- | --- |
| 2 | Revelar la condición exacta • Abre el combo y selecciona el último ítem que dice "L_x + M - 1 (valor exacto)" • El gráfico cambia instantáneamente: línea roja encima de la azul, texto verde "¡Coinciden!" • Señala la región verde sombreada que delimita la zona válida |
| 3 | Experimentar con el slider de longitud de señal • Mueve el slider "Longitud Señal x[n]" hacia la derecha (señal más larga) • Muestra que el ítem dinámico del combo se actualiza automáticamente • La condición escala con la señal: más larga requiere N mayor |
| 4 | Conectar con la práctica • Pregunta: si la señal real tiene millones de muestras, ¿tiene sentido calcular una sola FFT enorme? • Deja la pregunta sin responder — es la motivación perfecta para el Acto 3 |

Punto clave a destacar

El zero-padding no es un truco numérico — es la forma de garantizar que la FFT calcule una convolución lineal y no una circular. Sin padding suficiente, los extremos del bloque se 'envuelven' y corrompen la salida.

# Acto 3 — Filtrado por Bloques OLA y OLS

Pestaña: "3. Filtrado por Bloques (OLA/OLS)"   |   Duración estimada: 12–15 minutos

## Objetivo didáctico

Mostrar cómo los dos algoritmos resuelven el mismo problema (señal larga + filtro con FFT) desde estrategias opuestas: OLA gestiona el problema en la salida, OLS lo gestiona en la entrada.

### Parte A — Overlap-Add (OLA)

| 1 | Configurar OLA • Selecciona el radio button "Overlap-Add (OLA)" • Pon L = 32 en el slider, N = 128 en el combo • Verifica que el estado diga "VÁLIDO" en verde • Haz clic en "? Explicación del Método" y lee el resumen en voz alta • Cierra el pop-up y haz clic en "Iniciar / Reiniciar" |
| --- | --- |
| 2 | Primer bloque • Presiona "Siguiente Bloque >>" una vez • Gráfico superior: la franja roja marca el bloque procesado • Gráfico medio: el área cian muestra los L = 32 datos nuevos tomados • Gráfico inferior: la zona verde es la "cola" (M-1 muestras) que se sumará al bloque siguiente |
| 3 | Avanzar 3 o 4 bloques más • En cada paso señala que la señal reconstruida (roja) crece y se va pegando a la verdad fundamental (azul punteada) • Enfatiza: no hay muestras de entrada solapadas — cada bloque es limpio • Al final, la salida roja debe estar casi superpuesta a la azul |

### Parte B — Overlap-Save (OLS) — El contraste

| 4 | Cambiar a OLS • Selecciona "Overlap-Save (OLS)" • Nota que L se recalcula automáticamente como N − M + 1 • Haz clic en "? Explicación del Método" y comparalo verbalmente con OLA • Haz clic en "Iniciar / Reiniciar" |
| --- | --- |
| 5 | Mostrar el contraste clave • Presiona "Siguiente Bloque >>" una vez • Gráfico medio: señala el área naranja (solapamiento M−1 del bloque anterior) y el área cian (datos nuevos) • Gráfico inferior: la zona ROJA son las primeras M−1 muestras DESCARTADAS por aliasing • Pregunta: ¿por qué podemos descartar esas muestras sin perder información? |
| 6 | Completar la simulación • Avanza hasta el final — la salida reconstruida debe coincidir con la verdad fundamental • Muestra que el resultado es idéntico al de OLA: distintos caminos, mismo destino |

|  | Overlap-Add (OLA) | Overlap-Save (OLS) |
| --- | --- | --- |
| Entrada | Bloques sin solapamiento (solo datos nuevos) | Bloques solapados (M-1 muestras del bloque anterior + datos nuevos) |
| Salida | Se SUMA la cola (M-1 muestras) al inicio del bloque siguiente | Se DESCARTAN las primeras M-1 muestras (corruptas por aliasing circular) |
| Clave | N >= L + M - 1 (padding obligatorio en entrada) | N = L + M - 1 (L se deriva de N; no se necesita padding) |

# Cierre y Actividad Final

Duración estimada: 3–5 minutos

## Consolidar con variación aleatoria

Presiona "Generar Nueva Señal/Filtro" 3 veces seguidas mientras avanzas por las 3 pestañas. El mensaje clave es:

Mensaje de cierre para los alumnos

El comportamiento que vieron no fue un caso especial. OLA y OLS funcionan correctamente con cualquier señal y cualquier filtro, siempre que se respete la condición N ≥ L + M − 1 (OLA) o se derive L a partir de N (OLS). La FFT es simplemente el motor eficiente que hace posible procesar en bloques.

## Preguntas sugeridas para discusión

- ¿En qué aplicaciones reales importa procesar audio o video en bloques en tiempo real?

- Si el filtro tiene M = 1000 coeficientes y quieres un overhead menor al 10%, ¿qué tamaño mínimo de L elegirías?

- ¿Por qué OLS no necesita padding de ceros en la entrada si OLA sí?

- ¿Qué pasaría si en OLA olvidas sumar la cola al bloque siguiente?

## Exploración libre (si queda tiempo)

Deja la aplicación abierta e invita a los alumnos a probar con distintos valores de L, N y método, observando cómo cambia el estado de validación y la reconstrucción.

# Referencia Rápida — Controles de la App

| Control | Ubicación | Función |
| --- | --- | --- |
| Generar Nueva Señal/Filtro | Panel superior (todas las pestañas) | Regenera x[n] y h[n] con ruido aleatorio |
| Siguiente Paso >> | Pestaña 1 | Calcula un punto más de la convolución |
| Slider Longitud Señal | Pestaña 2 | Cambia L_x y regenera las señales |
| Combo Tamaño FFT (N) | Pestañas 2 y 3 | Controla el tamaño de la FFT; activa/desactiva el aliasing |
| Iniciar / Reiniciar | Pestaña 3 | Resetea la simulación bloque por bloque |
| ? Explicacion del Metodo | Pestaña 3 | Pop-up con resumen conceptual del algoritmo activo |

Comando para iniciar la app

conda activate ola-ols python visualizador_conv.py

# Apéndice — ¿Cuáles muestras conservar al filtrar una señal?

Cuando convolucionas una señal de largo L con un filtro de largo M, la salida tiene L + M − 1 muestras. Si lo que quieres es filtrar (por ejemplo aplicar un pasa-bajos y obtener la misma cantidad de muestras que la entrada), solo te interesan L de esas muestras. ¿Cuáles? La respuesta depende de entender qué representan las muestras extra.

## Las tres zonas de la convolucin completa

La convolucin completa de largo L+M−1 tiene siempre tres partes bien diferenciadas:

| Zona | Largo | Qué representa |
| --- | --- | --- |
| Transitorio de entrada | M − 1 | El filtro arranca en frío: aún no vió toda su ventana. Las primeras M−1 muestras están “contaminadas” por ceros que el sistema asume antes del inicio de la señal. |
| Zona válida | L − M + 1 | El filtro tuvo solapamiento completo con la entrada. Estas muestras son las “limpias”: el filtro vio datos reales en toda su ventana. |
| Transitorio de salida | M − 1 | El filtro se apaga: la señal terminó pero el filtro sigue respondiendo con ceros a la derecha. |

## Los tres modos en NumPy / SciPy / MATLAB

| Modo | Largo devuelto | Qué muestras devuelve | Cuándo usarlo |
| --- | --- | --- | --- |
| full | L + M − 1 | Todas | Convolucin completa. OLA y OLS la usan internamente para cada bloque. |
| same | L | Las L centrales | Filtrado general offline: el transitorio se reparte (M−1)/2 muestras en cada extremo. La opcin más común. |
| valid | L − M + 1 | Solo la zona válida | Sin ningún transitorio, pero la salida es más corta que la entrada (L−M+1 muestras). |

## Conexión directa con OLA y OLS

Este mismo problema escala al procesamiento por bloques. OLA y OLS son exactamente dos estrategias distintas para manejar los M−1 transitorios sobrantes cuando se filtra una señal larga bloque a bloque:

OLS (Overlap-Save): procesa bloques de L+M−1 muestras y descarta las primeras M−1 de cada bloque de salida (el transitorio de entrada). Para que el filtro “arranque caliente”, cada bloque comienza con M−1 muestras del bloque anterior. Se queda con las últimas L muestras válidas.

OLA (Overlap-Add): procesa bloques de L muestras y produce L+M−1 muestras por bloque. En lugar de descartar el transitorio de salida, lo suma con el inicio del bloque siguiente. El resultado final no tiene transitorios perdidos ni contaminados.

Regla práctica: para filtrado offline usa mode=‘same’ (devuelve L muestras y divide el transitorio simétricamente). Para procesamiento en tiempo real por bloques, OLS o OLA resuelven el problema de forma exacta y sin pérdidas.